歙县葫芦水电站工程专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格对照《安徽省小水电清理整改工作实施方案》 （皖水农[2019]27 号）、《关于六安、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市小水电清理整改实施方案审核意见的函》（皖水农函[2020]19 号）、《关于印发<长江经济带小水电无序开发环境影响评价管理专项清理整顿工作方案>的通知》（环办环评函[2018]325 号）、《歙县小水电清理整改“一站一策”实施方案》（以上文件均应作为附件）要求交代清楚项目背景。完善项目建设与流域综合规划、水能资源开发规划等相关流域和行业规划符合性分析内容（梯级布局、开发任务、开发方式及时序、调节性能和工程规模等主要参数总体符合规划）。 | P24，补充与相关文件符合性分析：根据以上文件要求，到2019年底，完成小水电问题核查评估，提出退出、整改或保留的评估意见，建立台账。按照“一站一策”原则制定整改或退出方案，全面开展清理整改工作。 根据《歙县小水电清理整改“一站一策”实施方案 》，葫芦电站主要存在的问题如下： （2）电站有生态流量泄放要求，但未核定生态流量； （3）电站有生态流量泄放设施且能正常使用，但无生态流量监测装置。 综合评估情况： （1）电站不存在退出类问题； （2）电站合法合规性手续不齐全：无环评手续及水资源论证； （3）电站取水口核定断面有生态流量泄放要求，但是未核定生态流量，建议电站核定生态流量； （4）电站有生态流量泄放设施，但是无生态流量监测装置，建议根据现场实际情况考虑安装生态流量监测装置，并按核定的生态流量值泄放； （5）电站水工建筑物、金属结构及机电设备等均能正常使用。 以上文件作为附件，具体见附件。 |
| 2 | 核实项目环境保护目标分布；细化本项目“三线一单”符合性分析，附项目区分布与生态保护红线位置关系图，必要时分析项目运行对红线区域的影响程度。同时，根据坝下减水河段水体功能分析项目建设对水资源利用上限产生的影响。 | P18-19，距离项目最近保护区为清凉峰国家自然保护区，位于安徽东南部绩溪县和歙县交界处，东与浙江清凉峰国家级自然保护区接壤。 清凉峰国家自然保护区设立于1979年，2007年晋升为国家级自然保护区。保护区保护对象森林植被和珍稀动植物，距离本项目最近距离约为28km，本项目距离保护区较远，不会对保护区产生不利影响。 已核实环境保护目标分布图。 项目区分布与生态保护红线位置关系图见图1.6-2。 P70-71，葫芦水电站引水至发电厂房进行发电，在丰水季节来水发电后流向下游，水量没有损失，水质没有被污染，对河道生态系统影响甚微；在枯水季节，为保证水生态系统不受破坏，电站管理单位应在坝址处采取生态流量泄放措施。当来水流量大于其生态流量时，保证河道实际流量不低于生态流量0.051m3/s，当来水流量小于其生态流量时，应泄放所有天然流量。因此，葫芦水电站的运行发电对水生态系统影响甚微。 |
| 3 | 建议对施工期评价按回顾性评价和过程分析作适当补充。开展“有无工程的变化对比、环境背景值、阈值”评价。严格对照同意整改的相关文件要求，核实所提各项整改措施的符合性。 | P34-35，补充了施工期回顾性评价：在施工期间对施工人员进行了施工区生态保护的宣传教育，并以公告、宣传标语等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法滥砍滥伐林木，减轻了施工对当地陆生动植物的影响。弃渣场设置在库区淹没区以外，取、弃渣场周围设置了编织袋装土挡渣墙、截水沟和排水沟，避免了水土流失造成水质污染和影响鱼类栖息环境；临时施工场地四周设置排水沟，在施工完成后立即进行施工遗迹清理。临时占地造成一定生物量的损失，植被破坏、野生动物的驱离，在施工结束后，都慢慢得到恢复。项目施工影响对区域的生态影响是短期的可逆的。 建设单位施工期间对工程的水土保持工作比较重视，严格执行了项目建设监理制度。建设过程中未造成较大的水土流失危害。 施工期生产废水主要是基坑废水、生产废水和施工人员生活污水，废水经处理后回用于生产、周边区域绿化及降尘等综合利用，并未排入水体。其中：施工期间产生的基坑废水采用沉淀法进行处理；施工期生产废水主要产生于砂石料冲洗、混凝土搅拌、机械修配以及汽车修理等，主要污染物为泥沙、悬浮物、油类，采用自然沉淀处理方法；施工期修建了防渗旱厕，用施肥方式处理施工人员的生活废水，施肥用做电站周围绿化肥料。 施工建设过程中，针对运输车辆、机械设备运行废气；凿裂、钻孔、露天爆破粉尘；砂石料加工系统粉尘以及道路扬尘等，建设单位采取了严禁随地随处乱挖乱放、尽量控制开挖面、运输粉状施工材料的车辆加遮盖物、经常在作业区域洒水、凿岩机的人员配戴防尘口罩等大气污染防治措施。据调查，施工期间未发生大气污染投诉事件。 施工期噪声主要是施工机械噪声、施工爆破噪声，会对施工操作人员构成一定影响。据调查，施工单位采取了“合理安排施工作业时间、施工人员佩戴防噪耳塞、施工场地安装临时挡板”等噪声防治措施，施工期间未发生噪声扰民、噪声污染投诉事件。 据调查，施工期的生活垃圾由施工单位组织人员定期清运，未在作业区设置生活垃圾处置堆存点，避免了对区域生态造成不利影响；旱厕由施工单位组织人员定期清理运送，用做绿化施肥。建设单位在施工完成后，对于作业区堆放的弃渣进行了及时清运处置。运至周边其它建设项目进行填方使用。目前，项目区周边不存在因本项目建设施工引起的固废污染现象。 已核实各项措施可行性。 已核实各项整改措施。 |
| 4 | 分坝上小水库、发电引水隧洞、发电厂房、升压站和输电线路等各项工程展开工程分析。应逐一分析各工程组成及其建设带来的环境问题分析，作出相应的评价或影响分析。主体工程内容介绍应给出工程及主要建筑物级别、工程布置和主要建筑物型式、规模及工程特性指标，给出工程平面布置图、枢纽布置图、水库淹没图、施工总布置图（查阅竣工验收资料）、运行调度方式等。对坝下至发电厂房下泄水排口段之间的减水段应纳入重点现状，评价内容予以分析。完善项目生态现状调查内容，规范生态图件。 | P38，补充对坝上小水库水质的影响 据调查，库区内及库尾上游无产生废水的工业污染源。其主要污染源是沿岸村民的生活污水和农业污染源，由于本电站建库后将使回水区河宽、水深、流速发生改变，使河流自净能力发生改变，故对库区水质有一定影响，如超出自身的净化能力可能会出现富营养化。 注：根据《电磁辐射环境保护管理办法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，100kv以下的输变电工程属于豁免管理类，不需进行环评申报；而本项目涉及输变电工程仅为35kv，因此，本环评仅将该部分工程内容列入报告中，但不需对其进行评价。当地农户的生活用水一般都在其居所附近，取山涧泉水或由当地自来水厂提供，故对当地农户生活用水影响不大。根据调查厂坝间河道内无其他取水工程和工业取水，亦不构成其他影响。 特殊干旱年份对农村居民生活、生产如需取水，电站应停止发电，优先加以满足，随时满足下游群众用水需求。电站运行多年以来，并未出现由葫芦水电站取用水引起的用水纠纷，故葫芦水电站取用水对下游用水户造成的影响甚微。 工程取水需要修建拦河坝，形成淹没区，由于河道处于深山区，河道落差较大，河道窄深，淹没范围内均为灌木、岩石区域，不涉及农民耕地，且淹没区也无居民宅基地，故工程建设对当地居民的生产、生活影响较小。 本项目取水影响范围内农业灌溉面积较少，无工业用水户，对居民取水影响不大。 补充了相关图件，具体见附图。 |
| 5 | 明确工程布局、施工布置和水库淹没区是否涉及生态保护红线（风景名胜区、自然保护区、永久基本农田等）。报告书既然已明确“库区内没有发现洄游性鱼类和产卵场”，为何又提出“ 大坝设置过鱼设施，以保证上游库区水生生物与大坝下游水生生物的交流不被阻隔”的要求？报告书补充分析通过排沙孔下泄生态流量对下游河道的影响，分析水库下泄低温水影响，必要时落实下泄低温水减缓措施 | P69-70，葫芦电站取水口有生态流量泄放设施，为泄流闸，闸后为DN1300mm涵管。按照《水力计算手册》有压管流计算方法，其计算公式如下： 经计算，当泄流涵管过水面积达到0.006m2时，过流流量为0.051m3/s，满足生态流量泄放要求。因此生态流量泄放设施改造可采用闸门限位方式，通过控制闸门开度，使过水面积不小于0.006m2。现状泄流涵管管径为DN1300mm，通过几何关系计算可得闸门开度不小于0.03m。 根据《歙县小水电清理整改“一站一策”实施方案》，葫芦水电站采用多年平均流量法核定生态流量，核定后的生态流量0.806 m3/s，本项目确定为0.806m3/s，可确保坝后河段水生生态系统保持基本稳定。 本项目不涉及生态红线。 |
| 6 | 报告书提出的“鱼类增殖放流整改措施”应进一步明确整改方案（投放种类、投放点、投放尾数等）。核实环保投资估算 | P45-46，增殖放流措施建议委托本地农业渔业部门进行，并建议建设单位与本地农业渔业主管部门协商，预留部分经费用于对渔业资源进行监测和保护。 水电站的建设，由于大坝对河流的阻隔作用以及水文情势的改变，将对江河水生动物特别是洄游性鱼类繁殖将产生明显的影响。据调查，该流域浮游动物主要为清洁水体种类，底栖动物种类中耐清洁种类也较多。总地来讲，随着水体营养增加，浮游植物的种类数量和生物量的增加，水生动物种类和数量也会有一定增多。 同时，本工程建成蓄水后，将改变库区河段的鱼类生境条件，库区饵料生物生活条件略有改善，将促进库区鱼类的生长和繁殖，为库区渔业发展提供了条件。 已核实环保投资。 |
| 7 | 规范公众参与；对照《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试）》、《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发 5 [2014]65 号）等文件，完善文本编制。 | 已规范公众参与。 已完善文本。 |