安徽省领众农牧发展有限公司安徽寿县有机种植与生态养殖一体化项目竣工环境保护验收意见

2021年5月15日，安徽省领众农牧发展有限公司组织召开了《安徽省领众农牧发展有限公司安徽寿县有机种植与生态养殖一体化项目竣工环境保护验收》会议。会议成立了竣工验收组（名单附后）。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据安徽省领众农牧发展有限公司竣工环境保护验收报告及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽省领众农牧发展有限公司安徽寿县有机种植与生态养殖一体化项目位于寿县刘岗镇塘面村境内。项目养殖场占地90亩，总建筑面积44000m2，建设办公楼、猪舍、饲料间、堆肥车间及污水处理等相关设施。常年存栏2万头，年出栏育肥猪5万头。

（二）建设过程及环保审批情况

寿县发展和改革委员会寿发改审批备【2016】342号“关于安徽寿县有机种植与生态养殖一体化项目备案的通知”。（2016.11.17）。

淮南市环境保护局淮环复【2017】17号“关于安徽寿县有机种植与生态养殖一体化项目环境影响报告书的批复”。（2017.3.29）。

（三）投资情况

项目实际总投资12411万元，其中环保投251万元。

（四）验收范围

本次验收范围为安徽寿县有机种植与生态养殖一体化项目。

二、工程变动情况

项目的实际建设性质、规模、建设地点、生产工艺与环评中有变动。经判定，以上变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施运行情况

1、废水

本项目废水主要为养殖废水、食堂废水及职工生活污水。养殖废水包括尿液、猪舍冲洗废水、进沼气池猪粪含水等。

初期雨水经雨水收集池收集后，通过水泵抽到沼液存储池内；养殖废水和生活污水全部进入场区污水处理站，处理工艺为“固液分离+黑膜沼气池”，废水经过黑膜沼气池厌氧发酵处理后通过沼液管道排入稳定塘。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内稳定塘中暂存，不外排。

2、废气

本项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、粪污处理过程产生的恶臭气体及伙房油烟废气和污水处理产生的沼气。

（1）食堂油烟经安装油烟净化装置处理后通过引至屋顶排放；

（2）养殖过程猪舍恶臭气体通过控制饲养密度、猪舍定期冲洗、全漏缝地板、采用节水型饮水器、饲料添加EM等措施控制恶臭气体的产生，并在每排猪舍出风口处安装过滤吸附除臭装置，将臭气统一集中收集，过滤球充当介质，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触，高效拦截的作用，有循环水，水中添加有除臭的生物菌剂，能与臭气分子及病菌发生反应，减少臭气传播；

（3）黑膜沼气池通过喷洒除臭剂、加盖，加强周边绿化等措施治理恶臭气体；沼液储存池恶臭气体通过在沼液池液面上整体覆1.5mmHDPE膜，恶臭气体无法释放到外环境。

（4）污水处理沼气：本项目污水处理产生的沼气进行脱水、脱硫等净化处理后，部分输送至伙房作为燃料直接利用，剩余沼气火炬燃烧。

3、噪声

项目噪声主要来源于猪群叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污泵、沼液泵、固液分离机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约在70-90dB（A）。通过合理布局（固液分离机位于有机肥发酵场内），选用低噪声设备，对设备减震降噪，加强猪舍的管理等措施进行降噪。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物主要为猪粪、厌氧发酵后的沼渣、病死猪尸体、生活垃圾、废脱硫剂。危险固废主要有疾病防疫产生的医疗废物。

猪粪和厌氧发酵后的沼渣暂存收集后运至堆肥发酵区进行条垛堆肥处理，制作有机肥；病死猪尸体进行无害化处置；疾病防疫产生的医疗废物和废脱硫剂定期交由有资质单位进行处理处置；生活垃圾由环卫部门统一处理处置。

因此，本项目固废全部得到妥善处理处置。

- 环境保护设施调试效果

- 1、废水

本项目场区废水经过黑膜沼气池厌氧发酵处理后通过沼液管道排入污水处理站处理后排入稳定塘。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内稳定塘暂存，不外排。验收监测期间，地下水井D1、地下水井D2的pH、NH3-N、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、As、Hg、六价铬、总硬度、Pb、Cd、氟化物、Fe、Mn、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

2、废气

验收期间监测结果表明：2021年5月7日验收监测期间，臭气浓度最大值为＜10；2021年5月8日验收监测期间，臭气浓度最大值为＜10；两日监测结果均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业污染物排放标准限值，并且满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准限值要求；2021年5月7日验收监测期间，氨的最大值为0.03，硫化氢的最大值为0.004；2021年5月8日验收监测期间，氨的最大值为0.04，硫化氢的最大值为0.003；两日监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准限值要求。

3、噪声

验收期间监测结果表明：项目各厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物主要为猪粪、沼渣、职工生活垃圾、废脱硫剂，危险固废主要有疾病防疫产生的医疗废物、病死猪。

猪粪和厌氧发酵后的沼渣收集后运至暂存区，等待外运；病死猪尸体送至场区自建的无害化处理区处置；疾病防疫产生的医疗废物定期交由淮南市康德医疗废物有限公司进行处理处置；废脱硫剂交由河南冠源环保工程有限公司统一回收处置；生活垃圾由环卫部门统一处理处置。

因此，本项目固废全部得到妥善处理处置。

五、验收结论

安徽省领众农牧发展有限公司安徽寿县有机种植与生态养殖一体化项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复要求落实了污染防治措施，总体符合验收条件，验收工作组同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强环境保护设施的日常管理，确保污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

见附件

安徽省领众农牧发展有限公司

2021年5月15日