合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：合肥吉茂包装材料有限公司

二〇二二年三月

合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    合肥吉茂包装材料有限公司

编制单位：    合肥吉茂包装材料有限公司

二〇二二年三月

建设单位：合肥吉茂包装材料有限公司

法人代表：闫兴喜

编制单位：合肥吉茂包装材料有限公司

法人代表：闫兴喜

| 建设单位： | 合肥吉茂包装材料有限公司（盖章） | 编制单位： | 合肥吉茂包装材料有限公司（盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话： | 15956979444 | 电 话： | 15956979444 |
| 传 真： | / | 传 真： | / |
| 邮 编： | 231199 | 邮 编： | 231199 |
| 地 址： | 安徽省合肥市长丰县水湖镇张祠乡草莓市场 | 地 址： | 安徽省合肥市长丰县水湖镇张祠乡草莓市场 |

表一

| 建设项目名称 | 年产100吨泡沫箱生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 合肥吉茂包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划） |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省合肥市长丰县水湖镇张祠乡草莓市场 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 泡沫箱 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产100吨泡沫箱 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产100吨泡沫箱 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2021年1月 |  | 开工建设时间 |  | 2021年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年2月 |  | 验收现场监测时间 |  | 2022.3.12～2022.3.16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市生态环境局 |  | 环评报告表编制单位 |  | 安徽启晨环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 830 | 环保投资总概算（万元） |  | 75 | 比例 | 9.04% |  |
| 实际总投资（万元） | 830 | 实际环保投资（万元） |  | 75 | 比例 | 9.04% |  |
| 验收监测依据 | 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2）中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年07月16日； 3）环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》2017年11月22日； 4）环境保护部，环发[2009]150号关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》的通知，2009年12月； 5）生态环境保护部公告[2018]9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）》，2018年05月16日； 6）合肥市生态环境局《关于合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目环境影响报告表的批复意见》（环建审[2021]3010号），2021年2月8日； 7）合肥吉茂包装材料有限公司提供的相关技术、管理资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、水污染物排放标准 项目员工办公生活污水经化粪池预处理后用于农肥不外排。少量外排循环冷却水用于道路洒水抑尘。 2、废气污染物排放标准 项目苯乙烯、非甲烷总烃废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值以及表9企业边界大气污染物浓度限值要求，具体详见下表。 表1-2 工艺废气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 无组织排放监控浓度限值; 标准备注. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 4.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准值. 苯乙烯; 20; 聚苯乙烯树脂; /. 单位产品非甲烷总烃排放量; 30kg/t产品; 所有合成树脂; /. 项目天然气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放浓度限值；并满足《关于印发<合肥市燃气锅炉（设施）低氮改造工作方案>的通知》（合达办〔2019〕13号）中对新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30mg/m3的规定。 表1-3 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)单位：mg/m3 序号; 污染物; 排放标准; 标准来源. 1; 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃气锅炉特别标准. 2; SO2; 50. 3; 烟囱高度; 不低于8m. 4; 氮氧化物; 30; 《合肥市燃气锅炉（设施）低氮改造工作方案》（合达办[2019]13号）要求. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体详见下表。 表1-4工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目环评废气申请总量为非甲烷总烃：0.032t/a； 实际非甲烷总烃：0.023t/a，满足环评申请总量。 |  |  |  |  |  |

表二

2.1前言 合肥吉茂包装材料有限公司投资830万元位于安徽省合肥市长丰县水湖镇张祠乡草莓市场建设年产100吨泡沫箱生产项目，项目总占地面积为4333m2，建成后年产100吨泡沫箱。本次验收内容为合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目。本项目委托安徽启晨环境科技有限公司编制环评报告时间为2021年1月，环评批复时间为2021年2月8日。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，合肥吉茂包装材料有限公司于2021年1月委托安徽启晨环境科技有限公司对本项目进行环境影响评价，并编制了《合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目环境影响报告表》。2021年2月8日，合肥市生态环境局下发审批意见，同意本项目建设。 本项目于2021年6月开工建设，2022年2月竣工。合肥吉茂包装材料有限公司已办理排污许可登记，登记号为：91340121MA2UW87171001X。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和运行情况。2022年3月，合肥吉茂包装材料有限公司编制本项目验收报告，并由安徽尚德谱检测技术有限责任公司组织监测人员对本项目排放的废气、噪声进行了验收监测。 合肥吉茂包装材料有限公司在对监测、检查结果进行认真分析和整理的基础上，对项目建设情况及环保制度落实情况进行了检查，编制本项目环境保护验收监测报告。 本次验收主要内容包括：（1）废气监测；（2）废水监测；（3）噪声监测；（4）固体废物检查；（5）环境管理检查 2.2工程建设内容 建设单位：合肥吉茂包装材料有限公司； 项目名称：年产100吨泡沫箱生产项目； 建设地点：安徽省合肥市长丰县水湖镇张祠乡草莓市场，厂址中心地理坐标为东经117°11'81"，北纬32°49'41"； 项目性质：新建； 工程投资：本项目总投资830万元，环保投资75万元。 劳动人员及生产天数：本项目劳动定员23人，实行二班制，每天工作15小时，年工作300天。由于员工大多数为当地居民，均不在厂区住宿。 本项目设置泡沫箱生产线，包括预发泡区、熟化料仓区、烘干房、成型区、原料堆放区、成品堆放区，主要设备有发泡机、成型机、烘干设备、熟化仓、空压机等设备，项目达成年产100吨泡沫箱的生产能力，项目工程内容及规模：（见表2-1） 表2-1 项目实际建设内容与环评对比一览表 类别; 单项工程名称; 环评内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 生产 厂房; 设置泡沫箱生产线，包括预发泡区、熟化料仓区、烘干房、成型区、原料堆放区、成品堆放区，主要设备有发泡机、成型机、烘干设备、熟化仓、空压机等。占地面积1800m2，一层。年产100吨泡沫箱的生产能力。; 设置泡沫箱生产线，包括预发泡区、熟化料仓区、烘干房、成型区、原料堆放区、成品堆放区，主要设备有发泡机、成型机、烘干设备、熟化仓、空压机等。占地面积1800m2，一层。年产100吨泡沫箱的生产能力。. 辅助工程; 锅炉房; 位于生产厂房西侧，内设1台4t/h天然气锅炉，供生产用蒸汽，占地面积100m2。; 位于生产厂房西侧，内设1台4t/h天然气锅炉，供生产用蒸汽，占地面积100m2。. 办公区; 位于厂房东侧，用于员工办公，办公区面积140m2，办公人数23人。; 位于厂房东侧，用于员工办公，办公区面积140m2，办公人数23人。. 办公休息区; 位于办公区东侧，用于员工休息，占地面积1000m2，使用人数23人。; 位于办公区东侧，用于员工休息，占地面积1000m2，使用人数23人。. 储运工程; 原料堆放区; 位于生产厂房内北侧，用于EPS原材料。EPS存放周期30天，存放量10吨，占地面积约50m2。; 位于生产厂房内北侧，用于EPS原材料。EPS存放周期30天，存放量10吨，占地面积约50m2。. 成品堆放区; 位于生产厂房内东侧。堆放量1t，存放周期3天，占地面积约1000m2。; 位于生产厂房内东侧。堆放量1t，存放周期3天，占地面积约1000m2。. 天然气储罐; 位于锅炉房南侧，设置1个天然气储罐，用于锅炉燃料天然气的储存，储罐容积20t。; 位于锅炉房南侧，设置1个天然气储罐，用于锅炉燃料天然气的储存，储罐容积20t。. 公用工程; 供电; 依托市政供电管网，年用电量30万kW·h; 依托市政供电管网，年用电量30万kW·h. 供水; 依托市政供水管网，年用水约20037m3; 依托市政供水管网，年用水约20037m3. 排水; 雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，经S211地下雨水管网排入黄花山干渠；生活污水经化粪池预处理，定期清掏用于农肥，少量外排循环冷却水用于道路洒水抑尘，生活污水年产生量为294m3，少量外排循环冷却水年产生量为18m3; 雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，经S211地下雨水管网排入黄花山干渠；生活污水经化粪池预处理，定期清掏用于农肥，少量外排循环冷却水用于道路洒水抑尘，生活污水年产生量为294m3，少量外排循环冷却水年产生量为18m3. 供气; 由1台4t/h天然气锅炉供气，年用天然气量239万m3/a; 由1台4t/h天然气锅炉供气，年用天然气量239万m3/a. 环保工程; 废气 治理; 发泡、成型废气：有机废气收集后由风机引入二级活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（1#排气筒）排放；天然气锅炉废气由低氮燃烧器处理由1根16m高排气筒（2#）高空排放。; 发泡、成型废气：有机废气收集后由风机引入二级活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（1#排气筒）排放；天然气锅炉废气由低氮燃烧器处理由1根16m高排气筒（2#）高空排放。. 废水 治理; 冷却水循环使用，定期外排，少量外排循环冷却水用于道路洒水抑尘；生活污水经现有化粪池预处理，定期清掏用于农肥。; 冷却水循环使用，定期外排，少量外排循环冷却水用于道路洒水抑尘；生活污水经现有化粪池预处理，定期清掏用于农肥。. 噪声 治理; 优先选用低噪声设备，采用设备基础减震、厂房消声、隔音等降噪措施，确保厂界噪声达标; 选用低噪声设备，采用设备基础减震、厂房消声、隔音等降噪措施，确保厂界噪声达标. 固废治理; 设置一般固废暂存场所和危废暂存场所，一般固废暂存场所位于预发泡区西侧，占地面积5m2；危废暂存场所位于一般固废暂存场所的西侧，占地面积10m2，用于存放废活性炭等危废，并定期交由有危废处置资质的单位处理。; 设置一般固废暂存场所和危废暂存场所，一般固废暂存场所位于预发泡区西侧，占地面积5m2；危废暂存场所位于一般固废暂存场所的西侧，占地面积10m2，用于存放废活性炭等危废，并定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。. 员工生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。; 员工生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。. 项目主要生产设备（见表2-2） 表2-2 生产设备一览表 序号; 环评情况; 实际情况. 设备名称; 规格/型号; 台（套）数; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; EPS间歇式预发机; 110型; 1; EPS间歇式预发机; 110型; 1. 2; 熟化仓; /; 1; 熟化仓; /; 1. 3; 自动成型机; 1800型; 6; 自动成型机; 1800型; 6. 4; 4t/h天然气蒸汽锅炉; 蓝烽WNS4-1.25-Q; 1; 4t/h天然气蒸汽锅炉; 蓝烽WNS4-1.25-Q; 1. 5; 空气压缩机; 75W、35W; 3; 空气压缩机; 75W、35W; 3. 6; 循环水池; /; 4; 循环水池; /; 4. 7; 冷却塔; 华新; 1; 冷却塔; 华新; 1. 8; 烘干房循环风加热系统; /; 1; 烘干房循环风加热系统; /; 1. 2.3原辅材料、能源消耗及水平衡 主要原辅材料及能源消耗： 本项目主要原辅材料及能源消耗，见表2-4。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 原辅料名称; 最大储存量; 环评年消耗量; 实际年消耗量/吨. 原辅料; 可发性聚苯乙烯（EPS）; 10t; 100.2t/a; 100.2t/a. 能源; 新鲜水; /; 20037m3/a; 20037m3/a. 电; /; 30万kW·h/a; 30万kW·h/a. 天然气; 20t; 239万m3/a; 239万m3/a. 水平衡分析： 本项目所产生的废水主要为生活用水、锅炉用水、循环水池补充用水。 1、生活用水 项目劳动定员为23人，均不在厂内食宿，年工作300天。根据调查，每人每天用水量为50L，生活用水的总用水量约为1.15t/d，即345t/a。生活污水的排水量约用水量的80%，则生活污水排放量约为0.92t/d，即276t/a。 2、锅炉用水 锅炉用水全部为软水，由锅炉自带软水制备系统获取，软水制备清下水产生量为用水量的5%，锅炉用水量为65m3/d，则软水制备清下水产生量为3.2m3/d。软水制备废水主要污染物是无机盐类（钙盐、镁盐等），可全部用于循环水池的补充用水，不外排。 3、冷却循环用水 项目泡沫制品冷却定型过程需要对模具喷水冷却方式进行冷却，属于间接冷却，冷却水通过冷却塔循环利用。由于蒸发损失，需定期补充，项目设有冷却水循环池，循环水池总容积为80m3（5个，单个16m3），平均每天补水一次，每日补充水量约为3.84m3（其中3.2m3/d为锅炉软水制备废水）。 项目冷却水长时间使用后会产生水垢等杂质，影响设备功能和冷却效果，因此需定期排放。根据企业提供资料，项目冷却水平均每1个月排放一次，每次排放1.5m³，年排放量为18m³（约0.06m3/d），冷却排水为清洁下水，用于道路洒水抑尘。 表2-4 建设项目用水情况表 序号; 名称; 用水标准; 日用水量t; 年用水量t; 排污系数; 日排水量t; 年排水量t. 1; 办公生活用水; 50L/人·日(23人); 1.15; 345; 0.8; 0.92（用于农肥）; 276（用于农肥）. 2; 冷却塔补充用水; 3.84t/d; 3.84（其中3.2为软水制备清下水）; 1152（其中960为软水制备清下水）; /; 0.06（用于道路洒水抑尘）; 18（用于道路洒水抑尘）. 3; 锅炉用水; 4t/h; 65; 19500; 5%; 3.2（用于冷却塔补充用水）; 960（用于冷却塔补充用水）. 合计; /; 66.79; 20037; /; 0; 0. 图2-1建设项目水平衡图（单位：m3/d） 2.4主要工艺流程及产污环节 项目营运期的工艺流程与环评时设计的工艺流程相同，工艺流程及产污节点图： 图2-2 泡沫箱生产线工艺流程及产污节点示意图 生产工艺流程简述： 项目以发泡型聚苯乙烯粒（EPS）为原料，经过预发泡、熟化、成型、冷却、烘干等工艺流程，预发泡、成型、烘干采用蒸汽加热，蒸汽来源于厂区天然气锅炉。生产工艺流程具体内容如下： A.预发泡 袋装可发性聚苯乙烯颗粒（EPS粒子）先倒入原料斗内，然后通过螺旋进料器和自动计量器定量进入全自动发泡机内，进料完毕后关闭发泡机进料口，并向发泡机内通入蒸汽进行直接加热（加热温度为80-90℃），时间为1.5小时，本项目原料EPS粒子内含有发泡剂（4-6.8%戊烷），发泡型聚苯乙烯颗粒在蒸汽加热的条件下软化，颗粒中含有的发泡剂(戊烷)挥发，颗粒膨胀，形成许多泡孔，发泡剂受热体积膨胀将软化的粒子膨化为内部充满泡孔的泡沫粒子，预发泡一定时间后达到预定发泡倍数后，关闭蒸汽阀门自然冷却，得到具有闭孔结构特征的泡沫颗粒自出料口送出，进入熟化仓。预发泡过程蒸汽大部分被发泡型聚苯乙烯颗粒吸收，极少量蒸汽在发泡过程中冷凝下来通过管道流入循环水池。发泡过程为物理热胀反应，不发生化学反应。此工艺有发泡废气、蒸汽冷凝水及噪声产生。 B.熟化： 刚出发泡机的颗粒是一种潮湿、无弹性的泡沫粒子，泡沫颗粒通过风机管道抽送入熟化仓贮存，熟化。熟化的目的为避免从发泡机出来的原料因骤冷造成回缩再反弹回去，空气通过泡孔膜渗透到泡孔内部，使泡孔内的压力与外界的压力平衡，颗粒更加有弹性。将预发好的珠粒放置于熟化仓中一段时间（约2-4小时），一方面使其干燥自然冷却，另一方面使空气通过泡孔膜渗透到泡孔内部，使泡孔内的压力与外界压力相平衡，以利于制品成型，熟化好的EPS颗粒通入成型机成型。此工艺于常温中进行，基本无工艺废气产生。 C.成型 成型机工作原理主要是：采用液压系统和PLC控制程序，将经过预发并熟化后的EPS珠粒装入模腔，利用蒸汽加热系统使蒸汽通过模壁的气孔直接进入模腔，使珠粒受热后软化膨胀。由于模腔的限制，膨胀的珠粒得以填满设备的整个模腔，从而完全粘结为一个整体。 a.成型预热 成型机在刚开始通入蒸汽与冷模接触后即会冷凝，在预发珠粒中发生冷凝会阻碍熔合，也会影响产品表面质量。为了使冷凝和一些负面的效应减到最小限度，成型过程中先使用蒸汽对模具进行预热，预热温度一般在100℃左右，冷凝水均在成型预热过程中产生。 b.成型加热 本项目成型时先借助空气流将发泡后的塑料颗粒从熟化仓抽至成型机上方料仓内，达到一次成型所需的量后，再将塑料颗粒抽入成型机的模腔中，将充满颗粒的模腔封闭，蒸汽通过模型壁上的气塞与塑料粒子直接接触，蒸汽温度140℃，蒸汽压力0.098-0.196Mpa，颗粒受热软化、膨胀至填满相互间的空隙，并粘结成均的泡沫体，每3min完成一次成型过程。成型开始工段对冷模进行预热，此过程有冷凝水产生，后续成型加热温度维持在140℃，也会有少量的冷凝水产生。此工艺有成型废气、蒸汽冷凝水以及噪声产生。 D.冷却：泡沫制品成型后需要进行冷却定型，从模具中取出制品之前，须使气体渗出泡孔和降低温度使制品形状稳成型，成型后通过压缩空气控制打开成型机的出料门，将成型后的泡沫件取出。冷却定型过程通过对模具喷水冷却降温方式进行冷却，冷却过程会产生冷却废水，产生的冷却废水通过管道至循环水池，冷却水定期补充，少量外排。 E.烘干：冷却脱模后的泡沫件表面带有一定的水分，同时因泡沫再次受热，冷却而使内部呈负压产生结构应力，致使制品强度低下或薄弱部位收缩变形，必须使制品存放一段时间，烘干水分，使空气进入颗粒内部消除负压，恢复制品性状，提高制品性能，烘干房使用蒸汽间接加热，烘干时间约4小时，温度约40-50℃。此工艺主要是为了去除泡沫件表面的水分，且温度不高，制品经过预发泡、成型后内部有机废气已基本全部释放，故烘干过程基本无废气产生。 F.入库、外售 将烘干好的产品放入成品区，便可外售。 主要产污节点如下： （1）废气 项目营运期产生的废气主要为预发泡、成型过程产生的有机废气及锅炉烟气。 - （2）废水 项目实行“雨污分流”排水系统。项目冷却水循环使用，定期外排，少量外排循环冷却水用于道路洒水抑尘；生活污水经现有化粪池预处理，定期清掏用于农肥。 （3）噪声 项目噪声源主要为预发泡机、成型机、空压机、冷却塔、锅炉风机等设备运行产生的噪声。噪声源强为70dB(A)~95dB(A)。 （4）固体废物 营运期固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装袋、不合格产品及废活性炭等。 2.5项目变动情况 根据现场勘查，本项目实际生产与环评一致，故本项目对照环评建设无重大变动。

表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1废气 本项目收集后的有机废气由风机引入二级活性炭吸附装置处理后通过一根排气筒（1#排气筒）排放。引风机风量为10000m3/h，苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度分别为0.06mg/m3、0.72mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.32kg/t产品，均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值要求（即苯乙烯≤20mg/m3，非甲烷总烃≤60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量≤30kg/t产品），不会对环境产生明显不良影响。 项目锅炉烟气经低氮燃烧器后通过1根16m高排气筒（2#）排放，烟尘、SO2和NOX排放浓度分别为9.97mg/m3、29.51mg/m3和27.6mg/m3，烟尘、SO2满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放浓度限值（烟尘≤20mg/m3；SO2≤50mg/m3）；NOx满足《关于印发《合肥市燃气锅炉（设施）低氮改造工作方案》的通知》（合达办〔2019〕13号）中新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度（NOx≤30mg/m3）。 项目无组织排放废气主要来源于预发泡、成型过程中部分未收集的废气。项目苯乙烯无组织排放量为0.002t/a（0.0004kg/h），非甲烷总烃无组织排放量为0.017t/a（0.0038kg/h），经预测，估算影响远低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值、《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准值及《环境影响评价技术导则》(HJ 2.2-2018)附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值，对周围环境空气质量影响较小。 3.1.2废水 项目产生的废水主要为员工生活污水和少量循环冷却外排水。项目生活污水经化粪池预处理后用于农肥；循环冷却水定期少量外排，外排水用于道路洒水抑尘，对地表水环境影响较小。 3.1.3噪声 本项目噪声主要来源于预发泡机、成型机、空压机、冷却塔、锅炉及风机等设备运行产生的噪声，噪声源强为70dB(A)~95dB(A)。通过采取相应的消声、隔声、吸声等措施后，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），对周边声环境影响较小。 - 3.1.4固体废物 项目固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装袋、不合格产品、废活性炭等。项目生活垃圾委托环卫部门进行处理；废包装袋、不合格产品集中收集后外卖给废品回收公司，废活性炭属于危险废物，暂放在危废暂存间后委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。通过相应处理措施，各项固废均能得到资源化、无害化处理，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施，建设项目各项固体废物均能得到有效处置，处置方案可行，经过以上处置措施后可达到零排放，不会产生二次污染。 3.2环保投资 本项目总投资830万元，环保投资75万元，占总投资额的9.04%。项目环保设施及其投资情况见表3-4。 表3-4 建设项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 类别; 治理对象; 环保设施名称; 环评投资（万元）; 落实情况; 实际投资（万元）. 1; 废气防治; 发泡、成型废气; 1套二级活性炭吸附装置+一根15m1#排气筒; 20; 1套二级活性炭吸附装置+1#排气筒; 20. 天然气锅炉废气; 低氮燃烧器+1根16m高2#排气筒; 30; 低氮燃烧器+1根2#排气筒; 30. 2; 废水防治; 生活污水; 依托现有化粪池及厂区雨污管网; /; 依托现有化粪池及厂区雨污管网; /. 循环冷却水; 少量外排，用于道路洒水抑尘; /; 少量外排，用于道路洒水抑尘; /. 3; 噪声防治; 产噪设备; 安装减震垫，车间隔声材料; 8; 安装减震垫，车间隔声材料; 8. 4; 固废防治; 生活垃圾; 垃圾桶、环卫清运; 2; 垃圾桶、环卫清运; 2. 一般固废; 一般固废暂存场所; 一般固废暂存场所. 危险固废; 规范危废暂存场所、定期交由有资质单位处理; 10; 规范危废暂存场所、定期交由有资质单位处理; 10. 5; 地下水; 地下水防渗; 危废临时贮存场所、循环水池、事故池、天然气储罐围堰区等采取防腐、防渗措施; 5; 危废临时贮存场所、循环水池、事故池、天然气储罐围堰区等采取防腐、防渗措施; 5. 合计; /; 75; 75.

表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1环评报告表主要结论 1、废气：本项目收集后的有机废气由风机引入二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（1#排气筒）排放。引风机风量为10000m3/h，苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度分别为0.06mg/m3、0.72mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.32kg/t产品，均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值要求（即苯乙烯≤20mg/m3，非甲烷总烃≤60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量≤30kg/t产品），不会对环境产生明显不良影响。 项目锅炉烟气经低氮燃烧器后通过1根16m高排气筒（2#）排放，烟尘、SO2和NOX排放浓度分别为9.97mg/m3、29.51mg/m3和27.6mg/m3，烟尘、SO2满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放浓度限值（烟尘≤20mg/m3；SO2≤50mg/m3）；NOx满足《关于印发《合肥市燃气锅炉（设施）低氮改造工作方案》的通知》（合达办〔2019〕13号）中新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度（NOx≤30mg/m3）。 项目无组织排放废气主要来源于预发泡、成型过程中部分未收集的废气。项目苯乙烯无组织排放量为0.002t/a（0.0004kg/h），非甲烷总烃无组织排放量为0.017t/a（0.0038kg/h），经预测，估算影响远低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值、《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准值及《环境影响评价技术导则》(HJ 2.2-2018)附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值，对周围环境空气质量影响较小。 2、废水：项目产生的废水主要为员工生活污水和少量循环冷却外排水。项目生活污水经化粪池预处理后用于农肥；循环冷却水定期少量外排，外排水用于道路洒水抑尘，对地表水环境影响较小。 3、噪声：项目噪声主要来源于预发泡机、成型机、空压机、冷却塔、锅炉及风机等设备运行产生的噪声，噪声源强为70dB(A)~95dB(A)。通过采取相应的消声、隔声、吸声等措施后，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），对周边声环境影响较小。 4、固废：项目固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装袋、不合格产品、废活性炭等。项目生活垃圾委托环卫部门进行处理；废包装袋、不合格产品集中收集后外卖给废品回收公司，废活性炭属于危险废物，暂放在危废暂存间后委托有危废资质单位处置。 通过采取以上措施，建设项目各项固体废物均能得到有效处置，处置方案可行，经过以上处置措施后可达到零排放，不会产生二次污染。 综合所述，项目废水、废气、噪声和固废污染通过本报告中提出的有效防治措施后，不会对其周围环境造成明显不良影响。同时项目应严格落实本环评报告中的环保措施，且相应的环保措施必须经有关环保部门检验合格后，方可投入使用，并确保日后能够正常运行。 因此，从环境影响角度分析，合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目是可行的。 4.2审批部门审批决定 审批意见： 环建审[2021]3010号 合肥吉茂包装材料有限公司: - 你公司报来的《合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关材料收悉。经现场踏勘、专家审查及资料审核，现批复如下: 一、合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目位于长丰县水湖镇张祠乡草莓市场，建设年产100吨泡沫箱生产项目。项目总投资830万元，其中环保投资75万元。 二、该项目已经长丰县发展和改革委员会备案(项目代码:2020-340121-29-03-042382).在认真落实环评文件提出的各项污染措施、污染物达标排放的前提下，我局原则同意该项目按照安徽启展环境科技有限公司编制的环境影响报告表的总体评价结论和拟采取环境保护措施。 三、为保障拟建项目周边环境，项目单位在运营过程中必须做到: (一)营运期项目排水实行雨污分流。项目冷却水循环使用、不外排:生活污水经预处理后用于农田施肥。 - (二)项目废气主要为注塑工序产生的有机废气。按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 及有关文件要求，做好涉及VOCs 物料存储、使用等环节管控工作，减少无组织废气排放；废气产生节点设置集气罩，收集的废气经二级活性炭处理后，尾气通过排气简高空排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5大气污染物特别排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)要求。天然气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表2中重点区域燃气锅炉的标准、其中氮氧化物按照关于印发《合肥市燃气锅炉(设施)低氮改造工作方案》的通知(合达办[2019] 13号)要求执行。规范废气排放口设置，并做好采样平台(口)建设。 - (三)项目噪声主要是设备运转产生的机械噪声，采用合理布局等措施后，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准要求。 - (四)加强固体废弃物的环境管理。废活性炭等危险固废，规范收集后，交有资质单位处置。 - 四、有关本项目其他污染防治措施和环境管理要求，按照环评文件相关内容认真落实。 - 五、应严格执行排污许可及“三同时”制度，各项环境管理措施应一并落实。项目应在实际排放污染物之前取得排污许可证，不得无证排污;建成后，按规定组织竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。项目的规模、地点、生产工艺或防治污染措施发生重大变更时，应依法重新履行相关审批手续。水湖镇环保办、长丰县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管工作。 项目代码: 2020-340121-29-03-042382 合肥市生态环境局 2021年2月8日 4.3环评、环评批复落实情况检查 表4-1 环评主要批复落实情况检查 序号; 环评、环评批复要求; 落实情况. 一; - 合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目位于长丰县水湖镇张祠乡草莓市场，建设年产100吨泡沫箱生产项目。项目总投资830万元，其中环保投资75万元。; 合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目位于长丰县水湖镇张祠乡草莓市场，建设年产100吨泡沫箱生产项目。项目总投资830万元，其中环保投资75万元。. 二; - 营运期项目排水实行雨污分流。项目冷却水循环使用、不外排:生活污水经预处理后用于农田施肥。; - 营运期项目排水实行雨污分流。项目冷却水循环使用、不外排:生活污水经预处理后用于农田施肥。. 三; - 项目废气主要为注塑工序产生的有机废气。按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 及有关文件要求，做好涉及VOCs 物料存储、使用等环节管控工作，减少无组织废气排放;废气产生节点设置集气罩，收集的废气经二级活性炭处理后，尾气通过排气简高空排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5大气污染物特别排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)要求。天然气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表2中重点区域燃气锅炉的标准、其中氮氧化物按照关于印发《合肥市燃气锅炉(设施)低氮改造工作方案》的通知(合达办[2019] 13号)要求执行。规范废气排放口设置，并做好采样平台(口)建设。; - 项目废气主要为注塑工序产生的有机废气。按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 及有关文件要求，做好涉及VOCs 物料存储、使用等环节管控工作，减少无组织废气排放;废气产生节点设置集气罩，收集的废气经二级活性炭处理后，尾气通过排气简高空排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5大气污染物特别排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)要求。天然气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表2中重点区域燃气锅炉的标准、其中氮氧化物按照关于印发《合肥市燃气锅炉(设施)低氮改造工作方案》的通知(合达办[2019] 13号)要求执行。. 四; - 项目噪声主要是设备运转产生的机械噪声，采用合理布局等措施后，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准要求。; - 项目噪声主要是设备运转产生的机械噪声，采用合理布局等措施后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准要求。. 五; - 加强固体废弃物的环境管理。废活性炭等危险固废，规范收集后，交有资质单位处置。; 项目固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装袋、不合格产品、废活性炭等。项目生活垃圾委托环卫部门进行处理；废包装袋、不合格产品集中收集后外卖给废品回收公司，废活性炭属于危险废物，暂放在危废暂存间后委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。. 4.4 环境防护距离 - 根据环评，本项目需设置50m环境防护距离。根据现场勘查，该范围内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，建议当地政府今后不得在该防护距离内新建学校、住宅、医院等环境敏感点。

表五

5验收监测质量保证及质量控制 5.1监测分析方法 - 序号; 检测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限. - 1; 颗粒物; - 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; - GB/T15432-1995; 0.001mg/m3. - 2; - 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; - HJ836-2017; 1.0mg/m3. - 3; 非甲烷总烃; - 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; - HJ604-2017; - 0.07mg/m3. - 4; - 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; - HJ38-2017; - 0.07mg/m3. - 5; 二氧化硫; - 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; - HJ482-2009; - 0.007mg/m3. - 6; - 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法; - HJ57-2017; - 3mg/m3. - 7; 氮氧化物; - 环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法; - HJ479-2009; - 0.005mg/m3. - 8; - 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法; - HJ693-2014; - 3mg/m3. - 9; 苯乙烯; - 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; - HJ584-2010; - 0.0015mg/m3. - 10; 噪声; - 工业企业厂界环境噪声排放标准; - GB12348-2008; - —. 5.2人员能力 参加本次验收监测和实验室分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗。 5.3废气监测分析过程中质量保证和质量控制 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器进行流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中附录C执行。 5.4噪声监测质量控制 噪声测量仪器为Ⅱ型分析仪器。测量方法及环境气象条件的的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器检验，误差确保在±0.5分贝以内。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5dB（A）测试数据无效。 表5-5 声级计校核表 仪器名称; 仪器型号; 单位; 标准值; 校准日期; 仪器 显示; 示值 误差; 是否 合格. 声级计; AWA5636; dB（A）; 93.8（标准声源）; 2022年 3月12日; 测量前; 93.8; 0; 合格. 测量后; 93.9; 0.1; 合格. 2022年 3月13日; 测量前; 93.8; 0; 合格. 测量后; 93.8; 0; 合格.

表六

6.1验收监测内容 依据环评文本及批复，结合现场勘查结果，确定验收监测内容。 1、有组织废气 （1）监测点位：排气筒进口、出口各设一个监测点位； （2）监测项目：非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； （3）监测频次：监测3次/天，监测2天。 表6-1 有组织废气监测点位、项目、频次 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 发泡、成型工序; 排气筒进、出口（1#）（有组织）; 苯乙烯、非甲烷总烃; 3次/天，2天; 监测浓度、速率、标干流量；排气筒内径，同步监测大气气象参数；按建设项目竣工环保验收监测规范执行. 锅炉燃烧废气; 排气筒出口（2#）（有组织）; 颗粒物、SO2、NOX. 2、无组织废气 （1）监测点位：厂界四周； （2）监测项目：非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、SO2、NOX； （3）监测频次：监测3次/天，监测2天。 表6-2 无组织废气监测点位、项目、频次 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 无组织; 厂房门口外1m处; 非甲烷总烃; 3次/天，2天; 监测浓度、速率、标干流量；排气筒内径，同步监测大气气象参数；按建设项目竣工环保验收监测规范执行. 厂界上风向（一个点）; 苯乙烯、非甲烷总烃、TSP、SO2、NOX. 厂界下风向（三个点）. 3、厂界噪声 （1）监测点位：东、南、西、北厂界外1m处各布设1个噪声监测点，共4个监测点； （2）监测项目：昼、夜等效A声级（Leq) （3）监测频次：昼、夜间各监测2次/天，共4次/天，连续监测2天。 表6-4 噪声监测监测点位、项目、频次 序号; 项目; 点位; 单位; 监测频次. 1; 厂界噪声; 东厂界; Leq（A）; 昼、夜间各监测1次/天，连续监测2天. 2; 南厂界. 3; 西厂界. 4; 北厂界. 6.2验收监测布点图 本次验收监测有组织废气、无组织废气、噪声的监测点位见下图。 排气筒高空排放1# 二级活性炭吸附 发泡、成型工序有机废气收集 排气筒高空排放2# 低氮燃烧器 锅炉废气 图6-1 有组织粉尘废气监测点位示意 N4 N4 上风向监控点 项目地 印刷厂房外 N3 N1 下风向监控点1# N2 下风向监控点3# 下风向监控点2# 图6-2 无组织废气及噪声监测点位示意图 6.3固废检查内容 本项目固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装袋、不合格产品、废活性炭等。项目生活垃圾委托环卫部门进行处理；废包装袋、不合格产品集中收集后外卖给废品回收公司，废活性炭属于危险废物，暂放在危废暂存间后委托有危废资质单位处置。,不对外随意排放,对当地环境基本无影响。 无组织点位图

表七

7.1验收监测期间生产工况记录 受合肥吉茂包装材料有限公司委托，安徽尚德谱检测技术有限责任公司2022年3月12～3月16日对合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目进行验收检测。现场有安徽尚德谱检测技术有限责任公司负责现场监测的技术人员和企业相关人员。当生产负荷达到验收检测要求时，方可进入现场进行检测，以保证检测数据的有效性。3月12日和3月13日，公司正常生产，各项环保设施运行正常，达到验收检测要求。 表7-1 企业验收监测期间生产负荷 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 单位; 负荷（%）. 2022.3.12; 泡沫箱; 100/300; 0.287; 吨; 86.1. 2022.3.13; 泡沫箱; 100/300; 0.284; 吨; 85.2. 根据表7-1该工程本次验收期间平均生产负荷大于75%，满足工程验收生产负荷条件要求。 7.2验收监测结果 ## 7.2.1 有组织废气监测结果 发泡、成型工序废气检测结果见下表 表7-3 发泡、成型工序废气检测结果 排气筒高度（m）; 15; 标准限值; 达标情况. 采样点位; 项目参数; 2022年3月12日; 2022年3月13日. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 发泡、成型工序排气筒进口; 标干流量（m³/h）; 8967; 8573; 8689; 9037; 8943; 9157; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度 （mg/m³）（mg/m³）; 27.3; 28.5; 28.8; 27.7; 29.3; 28.5; /; /. 排放浓度 （mg/m³）（mg/m3）; -; -; -; -; -; -. 排放速率（kg/h）; 0.245; 0.244; 0.250; 0.250; 0.262; 0.261; /; /. 苯乙烯; 实测 浓度（mg/m³）; 1.03; 0.985; 0.973; 1.08; 1.05; 0.988; /; /. 排放浓度（mg/m3）; -; -; -; -; -; -. 排放速率（kg/h）; 0.009; 0.008; 0.008; 0.010; 0.009; 0.009; /; /. 发泡、成型工序排气筒出口; 标干流量（m³/h）; 10118; 9863; 9795; 9827; 10085; 10109; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m³）; 2.37; 2.28; 2.46; 2.85; 2.76; 2.88; /; /. 排放浓度（mg/m³）; 2.37; 2.28; 2.46; 2.85; 2.76; 2.88; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.024; 0.022; 0.024; 0.028; 0.028; 0.029; /; /. 苯乙烯; 实测浓度（mg/m³）; 0.113; 0.108; 0.117; 0.119; 0.107; 0.115; /; /. 排放浓度（mg/m³）; 0.113; 0.108; 0.117; 0.119; 0.107; 0.115; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; /; /. 发泡、成型工序过程产生非甲烷总烃、苯乙烯经集气罩收集后通过一套二级活性炭吸附+15m高排气筒DA001排放，发泡、成型工序废气处理设施出口的非甲烷总烃的最大排放浓度2.88mg/m3，最大排放速率为0.029kg/h；苯乙烯的最大排放浓度0.119mg/m3，最大排放速率为0.001kg/h均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。 表7-4 燃烧工序废气检测结果 排气筒高度（m）; 15; 标准限值; 达标情况. 采样点位; 项目参数; 2022年3月12日; 2022年3月13日. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 燃烧废气排气筒进口; 含氧量（%）; 6.8; 7.2; 6.5; 6.3; 6.5; 6.4; /; /. 标干流量（m³/h）; 8859; 8937; 8827; 8973; 8955; 9011; /; /. 颗粒物; 实测浓度 （mg/m³）（mg/m³）; 48.3; 47.9; 46.8; 48.8; 49.3; 47.6; /; /. 排放浓度 （mg/m³）（mg/m3）; -; -; -; -; -; -; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.428; 0.428; 0.413; 0.438; 0.441; 0.429; /; /. 二氧化硫; 实测 浓度（mg/m³）; 33; 28; 42; 37; 35; 44; /; /. 排放浓度（mg/m3）; -; -; -; -; -; -; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.292; 0.250; 0.371; 0.332; 0.313; 0.396; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m³）; 66; 72; 68; 63; 69; 75; /; /. 排放浓度（mg/m³）; -; -; -; -; -; -; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.585; 0.643; 0.600; 0.565; 0.618; 0.676; /; /. 燃烧废气排气筒出口; 含氧量（%）; 7.1; 6.9; 7.3; 6.7; 6.6; 6.9; /; /. 标干流量（m³/h）; 9576; 9677; 9738; 9728; 9688; 9873; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m³）; 8.6; 8.8; 9.3; 8.7; 8.3; 8.9; /; /. 排放浓度（mg/m³）; 10.8; 10.9; 11.9; 10.6; 10.1; 11.0; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.082; 0.085; 0.091; 0.085; 0.080; 0.088; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m³）; 8; 10; 9; 11; 7; 9; /; /. 排放浓度（mg/m³）; 10; 12; 11; 13; 9; 11; 50; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.077; 0.097; 0.088; 0.107; 0.068; 0.089; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m³）; 13; 16; 15; 17; 16; 14; /; /. 排放浓度（mg/m³）; 16; 20; 19; 21; 19; 17; 30; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.124; 0.155; 0.146; 0.165; 0.155; 0.138; /; /. 燃烧废气通过低氮燃烧器处理后通过排气筒DA002排放， 燃烧工序废气处理设施出口的颗粒物的最大排放浓度11.9mg/m3，最大排放速率为0.091kg/h，二氧化硫最大排放浓度为13mg/m3，最大排放速率为0.107kg/h，氮氧化物最大排放浓度为21mg/m3，最大排放速率为0.165kg/h，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放浓度限值；并满足《关于印发<合肥市燃气锅炉（设施）低氮改造工作方案>的通知》（合达办〔2019〕13号）中对新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30mg/m3的规定。 7.2.2 无组织废气监测结果 项目无组织废气监测结果见下表。 表7-6 无组织废气检测结果 监测点位; 分析项目. 颗粒物（mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）; 苯乙烯（mg/m3）. 监测日期：2022年3月12日. 上风向参照点; 0.188; ND; ND; 0.93; ND. 0.193; ND; ND; 0.85; ND. 0.197; ND; ND; 0.97; ND. 下风向监控点1#; 0.208; 0.010; 0.083; 1.08; ND. 0.213; 0.009; 0.079; 1.13; ND. 0.225; 0.012; 0.088; 1.16; ND. 下风向监控点2#; 0.219; 0.011; 0.085; 1.18; ND. 0.226; 0.013; 0.092; 1.12; ND. 0.231; 0.010; 0.086; 1.17; ND. 下风向监控点3#; 0.237; 0.011; 0.079; 1.20; ND. 0.228; 0.012; 0.082; 1.19; ND. 0.219; 0.010; 0.085; 1.22; ND. 最大浓度值; 0.237; 0.013; 0.092; 1.22; ND. 标准限值; /; /; /; 4.0; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：; “ND”表示检测结果低于方法检出限. 对项目厂界废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯及非甲烷总烃无组织排放监测的结果表明，苯乙烯无组织排放浓度为未检出；苯乙烯、非甲烷总烃废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。 表7-7 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 监测因子; 采样日期; 频次; 采样点位. 车间门口外1m处. 非甲烷总烃; 2022.3.12; Ⅰ; 1.82. Ⅱ; 2.07. Ⅲ; 1.96. 2022.3.13; Ⅰ; 1.88. Ⅱ; 1.97. Ⅲ; 1.93. 最大浓度值; 2.07. 标准限值; 6.0. 达标情况; 达标. 对项目挥发性有机废气无组织排放监测的结果表明，非甲烷总烃无组织最大排放浓度为2.07mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求。 ## 7.2.3噪声监测结果 噪声监测结果见下表。 表7-8 噪声监测结果 单位：dB（A） 编码; 检测点位; 检测值. 2022.3.12; 2022.3.13. 昼间LeqA; 夜间LeqA; 昼间LeqA; 夜间LeqA. Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ. ▲N1; 东厂界; 57; 56; 46; 47; 56; 55; 47; 48. ▲N2; 南厂界; 58; 55; 48; 47; 58; 56; 47; 45. ▲N3; 西厂界; 57; 58; 46; 48; 56; 57; 48; 46. ▲N4; 北厂界; 55; 57; 47; 46; 57; 57; 46; 47. 标准; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 验收监测结果表明：验收监测期间，项目厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标排放。 7.3总量核算 本项目环评废气申请总量为非甲烷总烃：0.032t/a；实际非甲烷总烃：0.023t/a，满足环评申请总量。

表八

8验收监测结论 合肥吉茂包装材料有限公司主要从事泡沫箱的生产，本次验收为年产100吨泡沫箱生产项目。合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目于2021年1月委托安徽启晨环境科技有限公司承担其环境影响评价工作，于2021年2月经合肥市生态环境局予以批复，取得《关于合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目环境影响报告表》的批复（环建审（【2021】3010号，合肥吉茂包装材料有限公司于2022年3月对该项目进行了环境保护验收工作。该次验收范围及规模为年产100吨泡沫箱及已完成的主要车间和配套设施建设。 安徽尚德谱检测技术有限责任公司于20223.12~2022.3.13对合肥吉茂包装材料有限公司年产100吨泡沫箱生产项目进行竣工环保验收监测，监测期间对企业的生产负荷进行现场核查，核查结果满足环保验收监测对生产工况的要求，企业各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。通过对该项目废气、废水、噪声进行了验收监测和环境管理检查得出结论如下： 8.1 噪声监测结论 验收监测结果表明：验收监测期间，项目厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标排放，对周边环境影响小。 8.2 有组织废气处理 验收监测结果表明，验收监测期间，发泡、成型工序过程产生非甲烷总烃、苯乙烯经集气罩收集后通过一套二级活性炭吸附+15m高排气筒DA001排放，发泡、成型工序废气处理设施出口的非甲烷总烃的最大排放浓度2.88mg/m3，最大排放速率为0.029kg/h；苯乙烯的最大排放浓度0.119mg/m3，最大排放速率为0.001kg/h均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。 燃烧废气通过低氮燃烧器处理后通过15m高排气筒DA002排放， 燃烧工序废气处理设施出口的颗粒物的最大排放浓度11.9mg/m3，最大排放速率为0.091kg/h，二氧化硫最大排放浓度为13mg/m3，最大排放速率为0.107kg/h，氮氧化物最大排放浓度为21mg/m3，最大排放速率为0.165kg/h，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放浓度限值；并满足《关于印发<合肥市燃气锅炉（设施）低氮改造工作方案>的通知》（合达办〔2019〕13号）中对新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30mg/m3的规定。 8.3 无组织废气监测结论 对项目厂界废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯及非甲烷总烃无组织排放监测的结果表明，苯乙烯无组织排放浓度为未检出；苯乙烯、非甲烷总烃废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。 对项目挥发性有机废气无组织排放监测的结果表明，非甲烷总烃无组织最大排放浓度为2.07mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求。 8.4固体废物 营运期固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装袋、不合格产品及废活性炭等。生活垃圾为一般固废，集中收集后，委托当地环卫部门进行清运并妥善处置；废包装袋属于一般固废，集中收集后外卖给废品回收公司；项目生产过程会产生不合格品，集中收集后外卖给废品回收公司；废活性炭集中收集袋装并盛放桶内后堆放于危废暂存间内，并定期委托安徽浩悦环境科技有限责任公司进行清运处置。 通过采取以上措施，建设项目各项固体废物均能得到有效处置，处置方案可行，经过以上处置措施后可达到零排放,不会产生二次污染。 因此，本项目固废均得到妥善处理，实现不外排。 8.5总量控制 本项目环评废气申请总量为非甲烷总烃：0.032t/a；实际非甲烷总烃：0.023t/a，满足环评申请总量。 8.6工程变动情况 根据现场勘查，本项目实际生产与环评相同。 综上所述，公司履行了相应的建设项目环境保护“三同时”制度，手续完备，污染物达标排放，满足验收条件。 8.8 建议 1、加强生产和环保管理，保证各项污染物长期稳定达标排放，避免污染事故的发生。 2、积极做好生产固废的回收暂存工作和转运工作，生活垃圾做到日产日清。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：合肥吉茂包装材料有限公司                            填表人：                            项目经办人：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 年产100吨泡沫箱生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 安徽省合肥市长丰县水湖镇张祠乡草莓市场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | C2929 塑料板、管、型材制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产100吨泡沫箱 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产100吨泡沫箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 安徽启晨环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批机关 |  |  | 合肥市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 环建审【2021】3010号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021.6 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2022.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  | 2021.12.03 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 合肥吉茂包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 合肥吉茂包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  | 91340121MA2UW87171001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 合肥吉茂包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 安徽尚德谱检测技术有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  | 75%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 9.04% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 9.04% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 |  | 废气治理（万元） |  |  | 50 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 8 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 12 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  |  | 0 | 其它（万元） |  |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作日（h/a） |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  | 合肥吉茂包装材料有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  | 91340121MA2UW87171 |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2022.3.12～2022.3.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总控制 （工业建 设项目 详填） |  | 污染物 |  |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  |  | 本期工程允许排放浓度 （3） |  |  | 本期工程产生量 （4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量 （8） |  |  |  | 全厂实际排放总量 （9） |  |  |  | 全厂核定排放总量 （10） |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增减量 （12） |  |
|  |  | 废水 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | 0.06225 | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | 0.06225 |  |  |  | 0.06225 |  | — |  | — |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 石油类 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 废气 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 烟尘（粉尘） |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | 0.1176 | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | 0.1176 |  |  |  | 0.1176 |  | — |  | — |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | VOC |  |  | — |  | 0.0144 |  |  | — |  |  | 0.0144 | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | 0.0144 |  |  |  | 0.0144 |  | — |  | — |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | 5 | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | — |  | 0 |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | — |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）
    3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；
大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件：

1、项目环评批复

2、现场照片

3、监测报告

4、危废协议

附图：

1、项目地理位置图

2、平面布置图

1、环评批复

附件2：评审意见

附件3：现场照片

| 集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后高空排放 |  |
| --- | --- |
| 危废暂存间 |  |
| 锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理高空排放 |  |

附件4：检测报告

附件5：危废协议

附图一：项目地理位置图

附图二：厂区总平面布置图

预发泡区

原料堆放区

一般固废

暂存间

危废

暂存间

成品堆放区

生

产

成

型

区

底层：烘干房

上层：熟化料仓区

打包暂放区

出入口

出入口

出入口

1#排气筒

图例

废气收集管线

比例尺1:1000

二级活性炭

吸附装置

N

附图三：车间内部平面布置图

附图二：厂区总平面布置图